ERICSSON 
[image: image1.wmf]

Seite




1(1)

erstellt - prepared

Dokument Nr. - Document number

Achim Plogmann


genehmigt - approved
geprüft - checked
Datum - Date
Rev. – Rev.
Ablage/Betreff - File/Reference



20.09.2001
A



Einstellungen des ISDN Interfaces beim Betrieb eines Fax Servers

1) Einstellungen interner Punkt zu Punkt Anschluß

Achtung: Die Dipswitche auf der BTU-B bzw MFU müssen für den P-P Anschluß auf T-Interface stehen.

Unter 5401 eine Route anlegen und die entsprechenden B-Kanäle zuordnen.

z.B. die Route 3 anlegen mit Predigits (Befehl: 3303) ebenfalls 3, dann wird der S0 belegt und die 3 als erste Ziffer gesendet, danach wird alles als DTMF Töne über den B-Kanal zum Faxserver transportiert.

ISDN-Link Parameters:

1910
Basic Access Mode

User (-T)

1911
Network Protocal

ETSI

1912
Termination in ASB 150

Network L1 Master to Private

1913
B-channel selection mode

preferred selection

1914
charging method

No AOC

1915
calling line presentation on?

Yes

1916
Digit receiving with overlap?

Yes

1917
MCID subsribed?

No

1918
Connected Line presentation on?
Yes

1919
Assigned TEI Value

00

2) Einstellungen für den internen Punkt zu Mehrpunkt Anschluß

Achtung: Die Dipswitche auf der BTU-B bzw MFU müssen für den P-MP Anschluß auf S-Interface stehen.

Unter 5401 eine global route number anlegen und die entsprechenden B-Kanäle zuordnen.

Unter 5401 je nach Bedarf mehrere Routen (MSN) anlegen (max 4-stellig) und die entsprechenden B-Kanäle zuordnen.

ISDN Link Parameters (-S):

1951
Basic Access Mode

User (-S)

1952
User according to

ETSI

1953
Type of bus


Short pas bus

1954
Charging information provided to TE?
No

1955
MCID allowed by the TE?

No

1956
MSN Provided


Yes

1957
Number secrecy?

No

1958
Common access number

global route number eintragen

[image: image1.wmf]_995358313.doc



